宁波零部件 SOP 行为分析与 AI 视觉平台完整使用说明

版本：soplzp0820 / 2026-08-20

1. 系统用途与边界

本系统将工位相机、SOP 阶段、目标检测、动作候选、语音提醒、CVAT 人工标注、模型训练、质量处置和 MES 留痕组织在同一平台中。系统的自动框、动作和 ROI 默认都是候选，未经人工确认不得作为量产真值，也不得自动输出合格结论。

平台主地址为 http://192.168.1.129:8096，CVAT 地址为 http://192.168.1.129:8081。同一局域网的 2.4 GHz 或 5 GHz 终端均可访问；两个频段必须处于互通的同一 VLAN，且交换机或路由器未启用 AP 隔离。

2. 登录角色与权限

平台首次运行会生成开发者、管理者、普通员工三个账号，初始凭据只保存在服务器 runtime/initial_credentials.txt，文件权限为 600，不进入 Git 和交付文档。

开发者：拥有全部页面，可切换底层产线模型、同步 DGX 模型、管理设备和系统配置。

管理者：可查看总览、现场监控、证据处置、SOP 编排、CVAT、训练、MES 和质量报告；不能修改底层系统配置。

普通员工：可查看总览和现场监控，可在标注页画框、插值、保存进度和进入 CVAT；不能训练、切换模型或操作 MES。

登录成功后右上角显示姓名和角色。离开工位时点击“退出”。后端会同时校验角色，隐藏按钮并不代表唯一的安全措施。

3. 总览页

总览用于快速回答四个问题：设备是否在线、视觉证据是否齐全、当前为什么 HOLD、接下来应该由谁处理。

页面顶部显示平台、DGX、CVAT 和 MES 状态。KPI 显示视频任务、视觉证据帧、SOP 阶段和质量放行状态。真实工位画面中的框是候选框示意，点击“查看证据”进入现场监控。近 7 日“证据完备度”只表示目标、动作、ROI 和审核字段是否齐全，不等于模型精度。

4. 摄像头与现场监控

进入“现场监控”，先点击“刷新设备”，再点击“启动全部”。系统会重新扫描 /dev/v4l/by-id，使用稳定设备路径绑定 Jieli、Orbbec、icSpring 或后续热插拔的 UVC 相机。每路流采用容量为 1 的最新帧邮箱，旧帧直接丢弃，避免延迟越积越大。

影石相机只有在 lsusb 和 UVC 设备树中被枚举后才能被平台调用。若页面显示未检测到影石，请依次检查数据线是否支持数据、相机供电、UVC/Webcam 模式、USB 扩展坞带宽，并重新插拔后点击“刷新设备”。不要重置整个 USB Hub，以免同时中断键盘、鼠标和其他相机。

USB 串口只能承载控制命令和设备身份，不能替代视频链路。网络相机应将 RTSP/HTTP 地址写入 config/network_cameras.json。

5. S01–S04 互动复盘

点击阶段条目会跳转到对应视频时间并显示该阶段 ROI。

S01 取料候选：确认手部进入料区并拿取物料。

S02 元器件对位候选：确认元器件、PCB 和目标位置关系。

S03 插装/按压候选：确认手、工具和元器件的连续操作。

S04 完成复检候选：确认成品区域、缺失项和 NG 证据。

阶段边界、遮挡、方向改变和 NG 位置应增加关键帧。固定目标可每 15–30 帧确认一次，手、工具和运动目标建议每 3–5 帧确认一次。

6. CVAT 全量项目

共享项目名称为“宁波SOP全量视频标注_20260820”，项目位于 lan-team 组织，原有 annotator1 至 annotator5 均可查看。CVAT 采用一段视频一个 Task，避免单个任务过大导致浏览器或数据库崩溃。

全量脚本扫描 /home/xjai/Desktop/sop xjai/视频数据，跳过空文件，使用 ffprobe 排除损坏视频；大于 2 GiB、MKV、MOV 或非 H.264 文件先转成 1280 像素宽、15 FPS、H.264 代理视频。原片不删除，状态清单记录原片路径、大小、代理文件、Task ID 和失败原因。脚本通过 JSONL 清单断点续传，重复执行不会重复提交成功任务。

标注员在 CVAT 中选择项目和 Task，播放整段视频，在关键帧画框后使用 Track/Interpolation 传播。完成后先保存，再将任务状态交给质量人员审核。PCB、手、电烙铁、夹具、镊子、刷子、电容、电感、螺钉和工位 ROI 必须分开标注。

7. 网页标注与保存

在“05 CVAT 标注”选择视频和区域，播放到关键帧后拖动鼠标画框，填写标签和轨迹编号，点击“保存这个框”。到下一个关键帧调整框后点击“插值到当前关键帧”，中间生成的框仍为待复核候选。

完成一批后点击“保存本次进度”。系统会将框坐标写入 SQLite WAL 数据库，同时创建一致性备份，并在工具栏下方显示保存轮次、区域、框数量和时间。页面每 60 秒提醒一次保存；未保存离开页面时浏览器会警告。

8. 真实训练与验证

训练页按以下顺序操作：

选择基础模型和已加载的本地 YOLO 数据集。

查看图片数、标签文件数和真值状态。

正式训练选择“仅人工确认真值”；待复核数据会被后端拒绝。

若只是扩充教师模型候选，可选择“候选预训练”，但其指标不得作为量产精度。

设置 Epochs、Batch Size、输入尺寸、Workers、Patience、随机种子、设备和结果目录。

选择 Jetson、CUDA Server 或 ONNX Server 部署目标。

点击“开始真实训练与验证”，等待页面显示实际日志、进度和预计时间。

“高级参数”可配置优化器、初始学习率、权重衰减、Mosaic 关闭轮次、冻结层数、RAM/磁盘缓存和 AMP 混合精度。不了解参数含义时应保留推荐值，并由开发者根据显存和验证曲线调整。

当前默认 5 轮、Batch 4、输入尺寸 960，适用于 PCB 小目标试验。显存不足时先减小 Batch；小目标漏检明显时可提高输入尺寸，但训练和推理都会变慢。

训练进程会真实执行 train 和 val，输出 best.pt、best.onnx、deployment_manifest.json 和部署 ZIP。Precision、Recall、mAP50 和 mAP50-95 只有在人工真值、冻结验证集以及按完整视频或产品 SN 划分时才具备生产含义。

9. Jetson 与服务器部署

下载训练页生成的部署 ZIP。Jetson TensorRT Engine 与 JetPack、CUDA、TensorRT 和具体 GPU 架构绑定，不能直接从 DGX 复制 Engine。应在目标 Jetson 上从 best.pt 或 best.onnx 构建 Engine，再使用目标相机验证类别映射、前处理、P95 延迟和连续运行稳定性。

CUDA 服务器可以使用 best.pt 或 ONNX/TensorRT；通用服务使用 ONNX Runtime。任何部署都应先单工位灰度，保留旧模型和一键回滚路径。

10. 数据库与备份

平台标注数据库使用 SQLite WAL、FULL synchronous 和 30 秒 busy timeout。每次任务级保存都会产生一致性备份。不得在服务运行时只复制主数据库文件而遗漏 WAL；优先使用平台备份或 SQLite backup API 生成的文件。

CVAT 使用独立 PostgreSQL/Redis/对象数据卷，并有存储水位保护。批量上传脚本在剩余空间低于 80 GiB 时自动暂停。禁止把 CVAT Token、平台初始密码或实时数据库提交到 GitHub。

11. 精度提升流程

优先使用 YOLOE/Grounding DINO 生成开放词汇候选；PCB 和物料 ROI 使用切片检测；手和工具使用 Detector + ByteTrack/OC-SORT；首帧人工确认后再用 SAM2 Video 或跟踪传播。低置信度、漏检、误检和类别混淆进入主动学习队列。

每一轮训练后使用固定测试集比较，不因结果不理想而改动测试集。NG、稀有类别、刷子、小电容、小电感、螺钉、焊点和工序边界必须人工复核。

12. 常见故障

登录后页面返回 403：当前角色没有该操作权限，请由管理者或开发者执行。

摄像头黑屏：刷新设备，检查是否被 ffplay 或其他进程独占，再查看采集错误。

三路画面延迟：降低显示宽度或 JPEG 质量，保持最新帧邮箱，不提高推理并发。

CVAT Task 显示 size 0：视频仍在后台解码，等待 Request 状态完成后刷新。

正式训练被拒绝：数据仍是待人工复核候选，先从 CVAT 完成审核并冻结真值版本。

CUDA OOM：减小 Batch，其次减小输入尺寸，再减少 Workers。

Jetson Engine 不能加载：必须在目标 Jetson 和对应 JetPack 环境重新构建。

13. 审计要求

任何“合格”“优秀精度”“已完成标注”的结论都必须附人工审核人、冻结数据集版本、测试集拆分规则、模型哈希、验证报告和部署版本。自动候选数量不能替代人工真值数量。